Плата освещения LH10 оснащена семью белыми яркими светодиодами тёплого оттенка, что позволяет получить равномерное освещение

большой площади.

Освещение LH10 может функционировать с различными  моделями железных дорог, как в аналоговом режиме (AC и DС) так и в цифровом (DCC и MM). Яркость светодиодов можно регулировать как при помощи потенциометра установленного на плате, так и программированием СV.

Так же есть возможность  запрограммировать специальные световые эффекты (Марс, Строб, Мерцание фаза «Б», Мерцание фаза «А», Случайное мигание, Управление расцепителем, Снижение яркости при помощи функциональных кнопок).

Есть дополнительные выходы A1 и  А2 для подключения красных габаритных огней или расцепителя.

Все светодиоды разбиты на четыре группы с независимым управлением.

Длина платы может быть уменьшена с 230 мм до 90 мм с кратностью 40 мм,

что позволяет её легко установить в любой пассажирский вагон в масштабе H0, TT, N.

Технические характеристики:

- Аналоговый режим для постоянного и переменного тока

- Встроенный мульти протокольный декодер для цифрового управления

- Автоматическое определение системы управления

- Встроенный стабилизатор для постоянной яркости свечения в аналоговом режиме

- Регулировка яркости потенциометром или через программирование регистров CV

- Есть возможность установки буферного конденсатора для устранения мерцания освещения во время движения

- Программирование при помощи любых DCC или Marklin командных станций

- Максимальное напряжение на рельсах: 21 Вольт

- Ток потребления в зависимости от яркости : 30...70 мА

- Рабочая температура: 0...60 С

- Габариты: 232 мм х 7,7 мм х 3,4 мм